| #### FICHE N°20 Apprécier, critiquer #### Electricité | ### MESURE DE LA TENSION ELECTRIQUE |
| --- | --- |
| But de l’activité : | - savoir mesurer une tension ; - connaître l’unité de tension ; - connaître le mode de branchement d’un multimètre utilisé en voltmètre. |

Matériel : un multimètre, une pile de 4,5V, une lampe, un interrupteur, des fils de connexion.

Question préliminaire : que signifie le V dans l’expression « une pile de 4,5V » ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il existe un appareil pour mesurer la tension électrique : le voltmètre.

Voici le schéma d’un appareil qui sert à mesurer des grandeurs physiques différentes (un multimètre) et que tu vas utiliser en voltmètre :

cadran

sélecteur de calibres

bornes

(à compléter avec le professeur)

 Repère sur le multimètre la zone dont tu vas te servir pour mesurer une tension en volt.

Combien y a-t-il de positions possibles pour le bouton central ? ……………….

 Représente sur le schéma ces différentes positions possibles : ce sont des calibres.

Le calibre est la valeur maximale de la tension qui peut être mesurée pour la position choisie du sélecteur ; si la tension à mesurer dépasse cette valeur, tu ne pourras pas faire la mesure. Il faudra donc toujours utiliser le calibre le plus grand en premier.

Quel est le calibre le plus grand ? …………………………

Quel est le deuxième plus grand calibre? ……………..

Si la tension à mesurer est plus petite que ce calibre, alors tu pourras changer la position du sélecteur et le placer sur ce calibre.

 Les bornes du voltmètre sont les bornes VΩ et COM.

Cherche-les sur l’appareil et indique-les sur le schéma.

 Voici le schéma d’un circuit avec un voltmètre mesurant la tension aux bornes d’une lampe :

V

borne VΩ

borne COM

(à faire tout seul)

 Représente par des flèches le sens du courant (attention : il n’y a pas de courant qui passe dans le voltmètre).

 D’après ce schéma, quel est le symbole normalisé du voltmètre?

 Le voltmètre est branché en série / en dérivation aux bornes de la lampe. (raye la mauvaise réponse)

 Construis le circuit électrique précédent.

(à compléter avec le professeur)

Sur quel calibre doit-tu positionner le sélecteur ? ………………………………………….

 Appelle le professeur avant de mettre le circuit sous tension et de réaliser la mesure.

Que vaut la tension électrique aux bornes de la lampe ?

| grandeur mesurée | résultat affiché | unité |
| --- | --- | --- |
| U = | ……………………… | ……………… |

La valeur trouvée est-elle plus petite que le deuxième plus grand calibre ? …………………..

Peux-tu alors changer de calibre ? …………………….

Quelle est la valeur de la tension  avec ce nouveau calibre ?  U = ……………………..

Tu obtiens un résultat plus …………………..

(à faire tout seul)

 Fais les circuits pour mesurer la tension aux bornes :

- du générateur				- de l’interrupteur fermé			- d’un fil de connexion

Schéma du circuit :			Schéma du circuit :			Schéma du circuit :

Tension mesurée :  U = 			Tension mesurée :  U = 			Tension mesurée :  U =

EVALUATION :

| Réalisation du circuit | Oui - Non |
| --- | --- |
| Branchement du voltmètre (série ou //) | Oui - Non |
| Bornes du voltmètre | Oui - Non |
| Sens de branchement (sens du courant) | Oui - Non |
| Calibre de départ | Oui - Non |
| Calibre adapté | Oui - Non |
| Lecture de la tension | Oui - Non |
| Unité | Oui - Non |
| Autonomie | Oui - Non |
| Soin | Oui - Non |

- analyse du schéma d’un circuit :

- schémas des circuits :

- tensions mesurées :

- évaluation expérimentale :

- motivation :

NOTE :

………/ 20

| #### FICHE N°20 Apprécier, critiquer #### Electricité | ### MESURE DE LA TENSION ELECTRIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| FICHE PROFESSEUR | But de l’activité : | - savoir mesurer une tension ; - connaître l’unité de tension ; - connaître le mode de branchement d’un multimètre utilisé en voltmètre. |

Evaluation :

- analyse du schéma d’un circuit : sens du courant sur ½ point ; symbole du voltmètre sur 1 point ; branchement du voltmètre sur ½ point ; soit 2 points ;

- schémas des circuits : voltmètre placé en dérivation au bon endroit ; sur 3 points ;

- mesure des tensions : avec l’unité ; sur 3 points ;

- évaluation expérimentale : en individuel, mesure de la tension aux bornes d’un dipôle dans un circuit série comportant une pile, une lampe et un interrupteur ; sur 10 points ;

- comportement : sur 2 points.