V

Titre :	CONNAITRE ET SAVOIR VERIFIER L’ADDITIVITE DE LA TENSION. (à adapter en fonction du niveau de la classe de SEGPA)

Fiche n° 21

Thème : Electricité

But de l’activité

- Mesurer les tensions aux bornes de la pile, de la lampe L1 et de la lampe L2.

- Vérifier que la tension aux bornes de la pile est égale à la somme des tensions aux bornes de L1 et de L2.

Matériel :

- Une pile plate ou un générateur

- Deux lampes L1 et L2

- Un voltmètre (calibre 20V)

- Cinq fils de connexion

Activité ou expérience :

- Réaliser le montage suivant avec une pile, deux lampes L1 et L2 montées en série. Placer le voltmètre en dérivation entre les bornes de la pile.

- Faire vérifier le montage par le professeur.

- Reporter la valeur de la tension aux bornes de la pile dans le tableau ci-dessous. On la note U.

- Déplacer le voltmètre aux bornes de la lampe L1. Reporter la valeur dans le tableau. On la note U1.

- Déplacer le voltmètre aux bornes de la lampe L2. Reporter la valeur dans le tableau. On la note U2.

- Calculer U1 + U2 et noter la valeur dans le tableau.

- Comparer U (colonne 1) et U1 + U2 (colonne 4)

Résultats de l’expérience :

| Tension | U | U1 | U2 | U1 + U2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur lue |  |  |  |  |

A retenir :

Expliquer :

On constate que la tension aux bornes de la ……….. est égale à la ………… des tensions aux bornes de la …………. L1 et de la …………… L2. On peut écrire : …… = …..+ …..

Evaluation :.

| Sur 4 points | motivation | Sur 4 points | Réalisation du montage | Sur 4 points | Explication |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur 4 points | Soin du matériel | Sur 4 points | Tableau de mesures | # Note totale sur 20 points |  |  |

L1

L2

Borne COM