Classe de seconde

Réalisation

d'une chaîne d'acquisition de la température

et d'une interface graphique

donnant l'évolution temporelle de la température

d'un système physique ou chimique

Contexte :

On pourra établir l'influence de la masse sur l'énergie échangée lors d'un changement d'état ou l'influence de la masse du réactif limitant sur l'énergie libérée dans une transformation chimique.

Prérequis :

- électricité : loi des mailles, loi d'Ohm .

- une introduction sur les cartes à microcontrôleur et l'IDE Arduino.

- une introduction sur les plaquettes d'essais multi-trous.

- utilisation du tableur-grapheur REGRESSI.

SEANCE 1 :

I- Etude du capteur de température CTN :

Le capteur est une thermistance : un dipôle dont la résistance dépend de la    température. CTN signifie « Coefficient de Température Négatif ». La thermistance, comme une résistance, n'est pas polarisée.

Comment la résistance varie t- elle en fonction de la température ?

Les thermistances n'étant pas toutes identiques, il est nécessaire de déterminer précisément les caractéristiques de celle utilisée : on doit l'étalonner.

Matériel : un bécher de 150mL, un cristallisoir , de l'eau chaude (environ 50°C) , de la glace pilée, une agitation magnétique, un ohm-mètre (multimètre), un thermomètre numérique de référence, logiciel REGRESSI.

Expérience : Mesurer la résistance électrique de la thermistance à température ambiante, puis la tenir dans votre main pour la chauffer : la résistance varie-t-elle dans le même sens ou en sens inverse de la température ?

Etalonnage de la thermistance – courbe d'étalonnage :

- placer le cristallisoir sur une agitation magnétique, puis le bécher dans ce cristallisoir.

- introduire environ 100mL d'eau chaude dans le bécher ainsi qu'un turbulent.

- placer la sonde du thermomètre et la thermistance (connectée à l'Ohm-mètre) dans le bécher

- ouvrir le tableur-grapheur REGRESSI, créer les grandeurs « R » et « T » (voir notice).

- agiter modérément, et noter les valeurs de R en Ohms et T en degrés dans le tableur Regressi lorsque la température diminue (prendre 10 à 20 valeurs entre 50°C et 0°C)

- pour atteindre 0°C, on introduit de l'eau du robinet dans le cristallisoir additionnée de glace pilée.

Analyse des données :    		  Température → Résistance

- Dans REGRESSI , faire afficher le graphique de R en fonction de T

- Dans l'outil « modélisation » : modéliser la courbe par une équation du type :

R=A*exp(B/(T+273,15))

cliquer sur « Ajuster », puis noter les valeurs des constantes A et B dont vous aurez besoin plus tard.

A=

B=

TRAVAIL PREALABLE (EXERCICE MAISON ou en classe avant la séance)

II- Comment transformer l'information Température en tension mesurable par une carte à microcontrôleur ?

Température T → Résistance R → Tension U

Principe : on réalise un circuit électrique qui permette d'obtenir une tension qui dépende de la résistance.

Exercice préalable (à faire à la maison) : étude du circuit à deux résistances :

UG=5,0 V

r=220 ohms

Déterminer les relations suivantes en utilisant vos connaissances en électricité (loi d'Ohm et loi des mailles)

Relation entre Ur et I 			:

Relation entre UG , UR et Ur 	:

Relation entre UR et R 			:

D

En déduire l'expression donnant l'intensité I en fonction de  UG,URet r

DD

En déduire enfin l'expression donnant R en fonction de UR et I.

D

Montrer que si on connaît r=220 ohms et UG=5,0V, la seule mesure de URpermet d'obtenir la résistance R en écrivant l'algorithme correspondant :

SEANCE 2 et 3 :

Réalisation du montage sur une plaquette d'essai multi-trous :

+5V

r

(le fil bleu servira pour la mesure de UR)

R

0 V

III -Acquisition informatisée d'une tension grâce à une carte à microcontrôleur :

Principe : Un système informatique traite physiquement les informations uniquement sous forme de tension électrique, et non des intensités ou des résistances.

La carte de type Arduino™ UNO :

A0

5V

GND

broches utilisées

| Broche utilisée | caractéristiques | application |
| --- | --- | --- |
| 5V | Borne de sortie, Tension stabilisée | UG=5V |
| GND | « Ground » , la masse du circuit | 0 V du circuit à deux résistances |
| A0 | Borne d'entrée analogique 0 | Mesure de la tension UR |

Association entre capteur et carte à microcontrôleur :

Complétez le schéma suivant en indiquant en quels points du circuit connecter les broches de la carte : 5V, GND et A0 :

Réaliser le montage associant microcontrôleur + montage à 2 résistances + thermistance

IV- Programmation du microcontrôleur avec l'IDE Arduino :

IDE : « Environnement de Développement Intégré »

| instruction | description |
| --- | --- |
| setup(){} | partie de code destinée à initialiser les variables ou diverses fonctionnalités du programme ; exécute les instructions entre crochets une seule fois après allumage remise à zéro (reset) de la carte. |
| loop(){} | partie de code qui exécute les instructions entre crochets continuellement en boucle jusqu'à l'arrêt ou remise à zéro de la carte. |
| analogRead(Ai) | Instruction qui récupère la tension entre une broche d'entrée (A0 à A6) et la masse GND. Le microcontrôleur convertit cette tension en nombre entier . analogRead() renvoi donc une valeur de type entier (int) |
| delay(T) | Produit une pause d'une durée T prise en millisecondes. |

Le microcontrôleur contient un convertisseur analogique → numérique (C.A.N):

la tension sur les entrées analogiques doit être comprise entre 0V et 5.0V

le C.A.N transforme la valeur analogique réelle de la tension U(V) en nombre entier compris entre 0 et 1023 (1024 valeurs possibles pour coder U(V)) ; le codage est proportionnel :

- Par proportionnalité, quelle est la relation entre U(V) et la valeur entière sans unité A0 ?

Ouvrir le logiciel de l'IDE Arduino , et ouvrir l'exemple « arduino_capte_R_ELEVE » ou recopier le code suivant.

Attention, ce code n'est pas opérationnel car incomplet !

/*

REMPLACER LES CHAMPS ******* PAR LES INSTRUCTIONS ADEQUATES

*/

// Déclaration des variables

int valeur_A0; // on définit la variable valeur_A0 comme un entier

float U,I,R;  // on définit les variables U,I,R comme des nombres à virgules

// routine setup() qui ne s'exécute qu'une fois

void setup()

{

Serial.begin(9600);  // initialise la communication série à 9600 bits par seconde:

} // fin de setup

// routine loop() qui s'exécute continuellement en boucle

void loop()

{

valeur_A0 = ***********; // lecture de la tension d'entrée sur la broche analogique->numérique A0 :

U=*********; //conversion de la valeur numérique d'entrée A0 entière en tension(V) réelle

I= ********        ; // calcul de l'intensité grâce à la loi des mailles

R= ********         ;  // calcul de la résistance (thermistance) grâce à la loi d'Ohm

Serial.println(R); // affichage de la valeur de R sur le port série avec retour à la ligne

delay(*******);        // délai en ms entre chaque lecture pour stabiliser la valeur.

} // fin de la boucle loop

Téléverser le programme dans le microcontrôleur , puis vérifier que les données sont bien acquises puis traitées correctement en ouvrant le « moniteur série »

- Grâce à la courbe d'étalonnage et à la résistance affichée, déduire la valeur de la température.

- Comparer cette valeur à celle donnée par le thermomètre de référence utilisé pour l'étalonnage.

SEANCE 3 (ET 4? pour l'application dans un contexte particulier)

V- Utilisation du montage dans un contexte scientifique :

Objectif : afficher l'évolution de la température d'un système chimique ou physique au cours du temps pour une étude énergétique.

Ouvrir le programme codé dans l'IDE « PROCESSING » : sketch_processing_capte_R_T_ELEVE

Attention : ce programme n'est pas opérationnel car incomplet !

Grâce aux commentaires inclus dans le code, repérer :

- les paramètres définissant les limites du graphique (températures minimale et maximale, durée maximale, unité de temps) : les ajuster selon votre choix

- la ligne contenant la fonction qui permet de calculer la température à partir de la résistance : fonction « modele() » et compléter les valeurs des constantes A et B par celles trouvées grâce à la modélisation de Regressi.

- Tester le fonctionnement du programme.

ATTENTION : la fenêtre du moniteur série de l'IDE arduino doit être fermée pendant l'exécution du code Processing. (conflit entrée/sortie possible)

- rechercher sur internet le rôle de l'instruction « map() » de Processing.

- Réaliser une courbe d'acquisition de la température au cours du temps

- Presser un bouton de la souris permet d'afficher les coordonnées du pointeur (temps, température) :

* Repérer sur la courbe si l'état d'équilibre thermique final semble atteint, et mesurer la température initiale et finale du milieu réactionnel.

* La réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

* Mesurer une température de fusion ou de solidification (eau, paraffine)