Eléments techniques pour la construction des activités et des projets

L'idée de l'activité est d'utiliser un pressiomètre largement présent dans les laboratoires de physique chimie pour faire des mesures de pression pour découvrir et mettre en œuvre les lois de la physique des gaz et fluides mais en allant plus loin que ce qui se fait habituellement.

Le pressiomètre utilisé est doté d'une sortie analogique (voir photo ci-dessous) aux bornes de laquelle on peut récupérer une tension analogique qui varie comme une fonction affine de la valeur de la pression affichée. On peut alors numériser cette tension avec un microcontrôleur ce qui ouvre largement d'autres horizons pour parler de physique à propos des gaz et des fluides.

Sortie analogique du pressiomètre

Il devient alors possible d'envisager de construire de manière très simple des appareils expérimentaux qui mesurent la pression pour accéder à d'autres grandeurs comme la profondeur dans l'eau dans le domaine de la plongée, l'altitude et la vitesse d'avion par rapport à l'air dans le domaine de l'aviation.

Comment numériser la tension de sortie du pressiomètre ? (Activité préparatoire)

La tension électrique Up disponible aux bornes de la sortie du pressiomètre (voir le schéma) est comprise entre -2,500 V pour P = 0 hPa et +2,500 V pour P = 2000 hPa. Or le microcontrôleur de type ArduinoTM ne peut numériser qu'une tension U0 positive, comprise entre 0 et +5,000 V , sur une de ses entrées analogiques (sur son entrée A0 par exemple).

Il faut donc trouver un moyen pour transformer la tension de sortie du pressiomètre : c'est l'objet de la première petite activité destinée à faire réfléchir les élèves sur l'utilisation des lois de l'électricité pour résoudre un problème réel.

Pour passer de la plage de tension [ -2,5 V , +2,5 V] à [0, +5,0 V]  , il est nécessaire d'ajouter +2,5 V à la tension Up du pressiomètre, soit  U0 =  Up + 2,5. On peut "fabriquer" cette tension en utilisant deux résistances de même valeur (1 k à 10 k maxi) montées en série entre le +5 V du microcontrôleur et la masse GND.

On peut faire mieux en utilisant une résistance ajustable (1 k à 10 k maxi) montée en potentiomètre, comme le montre le schéma et la photo suivante) ce qui permettra d'ajuster et de compenser au mieux l'inévitable décalage en tension existant sur tous les appareils de ce type (le 0V de la tension de sortie du pressiomètre ne correspond pas exactement à 1000hPa).

Dans le but d'avoir un réglage plus fin pour ajuster la tension, on monte deux résistances de même valeur en série (1 k à 10 k maxi) avec la résistance ajustable comme le montre le schéma suivant :

Schéma du montage

MICROCONTRÔLEUR

Ligne de masse 0V (-)

+ 5V

A0

Ligne + 5V (+)

Borne curseur de la résistance

Platine d'expérimentation

Résistance

ajustable de valeur R

GND

R

R

Pressiomètre

hPa

tension réglable de l'ordre de 2,5 V

Photo de l'implantation des composants sur la platine d'expérimentation

résistances 10 k

Ligne 0 V (-)

Ligne + 5V (+)

résistance ajustable 10 k

fil de connexion  pressiomètre - entrée A0

fil de connexion masse pressiomètre

La platine d'expérimentation possède deux lignes (+) et (-) , qui sont reliées respectivement au +5 V et à la masse GND du microcontrôleur.

Vue d'ensemble du montage en fonctionnement en mode profondimètre

Les copies d'écrans ci-après montre le montage en fonctionnement dans divers modes

Mode profondimètre dans l'eau pour diverses profondeurs dans une bouteille de 1,5 L

Mode altimètre

L'ordinateur et le pressiomètre sont passés de la hauteur de ma table de cuisine, soit environ 80 cm par rapport au sol, au  premier étage de ma maison situé à 2,80 m du sol du rez-de-chaussée dans mes bras à environ 1,30 m du sol du premier étage soit un dénivelé total de 2,8 + 1,3 - 0,8 =  3,3 m.

Les valeurs mesurées sont de 115 m (par rapport au niveau de la mer) au départ sur la table de ma cuisine puis atteignent plus de 118 m avec une incertitude que l'on peut estimer être de l'ordre de 0,5 m au maximum : l'altimètre expérimental donne une variation d'altitude de l'ordre de 3m pour une valeur attendue de 3,3 m ce qui est excellent !

Remarque : l'incertitude estimée au vu des résultats est de l'ordre de 0,5 m, ce qui est bien meilleur qu'une variation de 1hPa sur le pressiomètre qui représente une variation d'altitude de l'ordre de 8,5 m (!) à une altitude de l'ordre de 100 m d'après la formule du nivellement barométrique de l'atmosphère :

(Remarque: entre 0 et 2000 m les pilotes utilisent l'approximation 1 hPa = 30 ft (pieds) = 30*0,3048 = 9 m)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Variation_de_la_pression_atmosph%C3%A9rique_avec_l%27altitude

soit     z(P)=443311-P1013,250,1905

Le processus de mesure se fait sur 3000 mesures ce qui permet d'accroitre la précision de manière extrêmement significative ! (amélioration de plus d'un facteur 10)

On a ici un exemple significatif de la puissance de l'utilisation d'un microcontrôleur dans un processus de mesure associé à un traitement numérique de type statistique d'un grand nombre de ces mesures.

Mode anémomètre

Le principe est le même que celui utilisé en aéronautique pour la

mesure de la vitesse de l'avion par rapport à l'air :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Pitot

On mesure la pression totale du fluide en mouvement avec

un tube de Pitot simple.

Le calcul fait par le code utilise la formule de Bernouilli :

(Document tiré de Wikipédia)

Le code utilise 1,23 kg/m3 pour la valeur de la masse volumique qui

est la valeur standardisée, à 3 chiffres significatifs, au niveau de la mer

pour une température de 15°C.

Des mesures réalisées à bord d'une voiture, montre que le dispositif est très sensible au vent et également à la variation d'altitude.  Il est nécessaire de faire des essais sur une route horizontale pour éviter les variations de pression statique et en air calme pour éviter les variations de pressions dynamiques et avoir ainsi une correspondance fidèle entre l'indication du compteur de vitesse de la voiture et les valeurs affichées par le moniteur série du microcontrôleur.

La copie d'écran ci-dessous montre quelques essais en soufflant sur le tube sonde qui joue le rôle de tube de Pitot simple. La pression statique est directement entrée dans le code avant de faire les essais.  Le passage du mode profondimètre au mode altimètre se fait en saisissant la lettre V dans le moniteur série.

Voici le code utilisé par le microcontrôleur :

Utilisation d'un capteur différentiel de pression

On peut utiliser directement un capteur différentiel de pression à la place d'un pressiomètre pour réaliser un profondimètre et un anémomètre mais il n'est par contre pas possible de réaliser un altimètre dans ces conditions. Le capteur utilisé est un modèle courant : MXP 5100 DP dont le prix est de l'ordre d'une vingtaine d'euros. Une fiche technique précise le montage électrique utilisé pour mettre en œuvre ce capteur :

Il est cependant possible de se passer des condensateurs de découplage et de filtrage en sortie si on utilise l'alimentation du microcontrôleur : c'est ce qui a été fait lors des expériences menées sur ce capteur.

Le schéma ci-dessous montre la description du capteur ainsi que son brochage et seules 3 pattes de connexion sur 6 sont utilisées : la borne d'alimentation Vcc (ou Vs, patte 3) est connectée sur l'alimentation +5,00 V du microcontrôleur,  la masse GND (patte 2) sur la masse du microcontrôleur ainsi que la borne de sortie Vout (patte 1) qui sera reliée sur l'entrée A0 du microcontrôleur.

La relation entre la pression et la tension de sortie du capteur est donnée par :

Le capteur est directement monté sur la platine de prototypage :

Montage à la pression atmosphérique ambiante : 1008 hPa

Pression exercée par l'air dans la seringue : 1040 hPa

Valeurs récupérées dans le moniteur série de l'IDE Arduino:

variation de pression de 32 hPa mesurée par le capteur différentiel de pression (à 2 chiffres significatifs)

Le code précédent (celui de la première partie de ce document) est adapté au cas du capteur qui fournit une tension proportionnelle à la variation de pression entre les deux entrées.

La relation entre tension Vc et le la variation de pression P :

Vout = Vs(P*0,009 + 0,04)

est transformée en relation entre pression P et tension Vc = UA0 = x*5,00/1024  :

P = (UA0/Vs -0,04)/0,009 = ((x*5,00/1024)/5,00 -0,04)/0,009 =(x/1024 -0,04)/0,009

et saisie dans le code de l'IDE Arduino :