Réalisation  d’un pH-mètre numérique

PROBLEMATIQUE : COMMENT OBTENIR UNE MESURE DE pH ?

1ère étape : Assemblage du capteur à la carte Arduino

Carte ArduinoMT

Sonde

Sonde

Respecter les branchements suivants :

Interface SEN0161

A0

Vin (alimenation)

GND

2ème étape : Récupération des valeurs analogiques

- Programmation

- Ouvrir le logiciel Mblock

- Créer une variable «sonde» qui correspondra à la valeur lue par le capteur

- Saisir une programmation permettant d’obtenir les valeurs du capteur

Blocs pouvant être utilisés :

Observation :

Les valeurs obtenues, correspondent-elles à celles d’un pH ? (Justifier)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3ème étape :  De l’analogique au numérique

Cette étape consiste à transformer par étalonnage la valeur analogique obtenue à l’aide du capteur en une valeur numérique correspondante à celle d’un pH.

- En utilisant des solutions tampons, complétez le tableau suivant :

| Valeur analogique (capteur) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH de la solution tampon | 4 | 7 | 10 |

Pourquoi utiliser des solutions tampon ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Ouvrir le logiciel « Géogébra »

- Créer une liste de points correspondants aux valeurs du tableau précédent.

- Proposer une représentation graphique d’une fonction qui associerait les valeurs analogiques (« sonde ») à celles numériques (« pH »).

- Donner l’expression de cette fonction.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Dans le programme M block, créer une variable « pH » et y associer la fonction précédente.

- Tester la sonde pour des valeurs connues de pH.