Filtrage d’un signal à deux composantes spectrales

Activité expérimentale en cours de formation

Fiche Professeur

Durée

2 h

Activité formative

Expérimentale

Physique

MP

ÉLECTROCINÉTIQUE

Présentation

Cette activité expérimentale a été conduite au début de l’année scolaire 2010/2011 avec l’ensemble des élèves d’une classe de MP*. Elle met l’accent sur l’autonomie et l’initiative et s’appuie sur les compétences théoriques et expérimentales acquises en première année de MPSI dans le domaine de l’électronique. Elle constitue également une introduction expérimentale au cours de seconde année sur le filtrage d’un signal périodique.

Une partie du matériel est sur la paillasse professeur et fait l’objet d’un choix de la part des élèves. Des appels professeurs sont prévus pour permettre d’observer le degré d’autonomie des élèves et de dialoguer avec eux, l’objectif n’est pas de leur donner le protocole mais de les inciter à être créatif.

Les élèves ont proposé de nombreuses variantes pour sommer les signaux et  effectuer le filtrage ; le choix des valeurs caractéristiques des composants a fait l’objet d’échanges intéressants.  L’étude expérimentale qualitative de l’action du filtre a été régulièrement conduite avec succès.

Cette  activité expérimentale fait l’objet d’une évaluation organisée par compétences, une grille est jointe en annexe. Elle est communiquée aux élèves avec le compte-rendu et donne à l’enseignant comme aux élèves des éléments d’informations sur les savoir-faire expérimentaux acquis ou non acquis ; en cela elle possède un caractère diagnostique. Certains éléments de la grille sont renseignés au cours de la séance d’autres avec l’appui du compte-rendu.

| Pré-requis | Filtres du premier ordre passifs ou actifs : fonction de transfert, diagramme de Bode, comportements asymptotiques, pulsation de coupure à -3 décibels. |
| --- | --- |
| Conditions de mise en œuvre | Effectif : 6 élèves évalués par binôme dans une séance du type « TP tournants» Liste du matériel : Paillasse professeur : à disposition des élèves - petit matériel : plaquettes « multi-connexions ; boites de résistance ; boites de capacité ; résistances AOIP *10 k - Composants : AO 741 ; résistances de 10 k ; résistances de 1 k ; capacités de 0,15 F Paillasse élèves : - 2 GBF avec fréquencemètre - 1 oscilloscope numérique - Ordinateur avec «Latis Pro », « Excel » et « Maple » - 1 alimentation 0  15 V Documents mis à disposition pour les élèves : - notice oscilloscope - ouvrages avec les montages classiques d’électronique |
| Déroulement de l’activité | Une certaine autonomie est laissée aux élèves dans les choix des montages et sur les mesures effectuées. Le petit matériel fait également l’objet d’un choix de la part des élèves, il est placé sur la paillasse professeur. Trois appels professeurs sont prévus pour des points d’évaluation et de situation. |

Grille d’observation

Filtrage d’un signal à deux composantes spectrales           Binôme :

| Compétences | Questions/observables | A/NA | Remarques/conseils |
| --- | --- | --- | --- |
| S’APPROPRIER | 1. - allure du signal escompté |  |  |
|  | 2. - comprendre la nécessité d’avoir un filtre passe-bas |  |  |
| REALISER | 1. - réaliser le montage « sommateur » |  |  |
|  | 2. - mise en œuvre expérimentale du filtre |  |  |
| ANALYSER | 1. - pertinence du montage proposé pour le « sommateur » |  |  |
|  | 2. - pertinence du montage proposé pour le filtre - valeurs numériques pour R et C - mise en œuvre du mesurage |  |  |
|  | 3. - justifier qualitativement l’allure du signal de sortie |  |  |
| VALIDER | 2. - vérifier rapidement que le filtre est bien passe-bas - comparer le diagramme de Bode attendu avec le tracé expérimental |  |  |
|  | 3. – justifier quantitativement l’allure du spectre |  |  |
| COMMUNIQUER | 1. - à l’oral : appel professeur 1 : montage retenu - à l’oral : appel professeur 2 : signal synthétisé |  |  |
|  | 2. - à l’oral : appel professeur 3 : montage retenu pour le filtre |  |  |
|  | - à l’écrit : compte-rendu |  |  |
| ETRE AUTONOME, FAIRE PREUVE D’INITIATIVE | Prendre des décisions en binôme en un temps raisonnable et savoir solliciter de l’aide à bon escient : |  |  |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
| Bilan général de l’activité |  |  |  |

Fiche Élève	Activité formative – Durée : 2 h

Filtrage d’un signal à deux composantes spectrales

Thème de l’activité

Le filtrage d’un signal a une importance cruciale en traitement de l’information, l’objectif de cette activité expérimentale est de synthétiser un signal à deux composantes spectrales puis d’en d’effectuer le filtrage.

Informations

Cette activité laisse une part notable à l’initiative tant au niveau de l’élaboration des dispositifs expérimentaux qu’au niveau de l’exploitation des données recueillies. Il sera donc nécessaire de réfléchir à la conception des montages, de proposer des schémas, des protocoles et de me les présenter avant leur mise en œuvre effective.

Pour la mise en œuvre expérimentale vous disposez du matériel classique (générateurs, oscilloscope, multimètres, composants, plaques multi-connexions, ampli-op…) et vous pourrez utiliser le logiciel d’acquisition « Latispro », le tableur « Excel » et le logiciel « Maple ».

Cette activité expérimentale fera l’objet d’une observation codifiée, le texte joint identifie les capacités mobilisées. Des appels professeur sont prévus en cours d’activité.

Un compte-rendu doit être rédigé, il constitue le support de votre travail.

Liste du matériel :

Paillasse professeur :

- petit matériel : plaquettes « multi-connexions ; boites de résistance ; boites de capacité ; résistances AOIP *10 k

- Composants : AO 741 ; résistances de  10 k ; résistances de  1 k ; capacités  de 0,15 F

Paillasse élèves :

- 2 GBF avec fréquencemètre

- 1 oscilloscope numérique

- Ordinateur avec «Latis Pro », « Excel » et « Maple »

- 1 alimentation 0  15 V

Documents mis à disposition

- notice oscilloscope

- ouvrages avec les montages classiques d’électronique

- Travail à effectuer (Fiche élève)

| Questions | Capacités mobilisées |
| --- | --- |
| 1. Synthèse du signal à filtrer. On désire fabriquer le signal qui fera l’objet d’un filtrage. Celui-ci est la superposition de deux composantes sinusoïdales : la première de fréquence 100 Hz possède une amplitude de 1V et la seconde de fréquence 1000 Hz possède une amplitude de 0,2 V. - Donner l’allure du signal résultant de la superposition de ces deux composantes. - Proposer un montage utilisant des composants actifs ou passifs permettant de réaliser expérimentalement cette superposition Appeler le professeur (Appel 1) Présentation du montage expérimental retenu - Mettre en œuvre le montage. Appeler le professeur (Appel 2) Présenter le signal synthétisé | S’APPROPRIER Comprendre les objectifs visés ANALYSER Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents ETRE AUTONOME, FAIRE PREUVE D’INITIATIVE Prendre des initiatives Travailler en équipe COMMUNIQUER Rendre compte de façon orale REALISER Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole. COMMUNIQUER Rendre compte de façon orale |
| 2. Circuit de filtrage. L’objectif est de « supprimer » la composante haute fréquence du signal précédent. Il faut donc pour cela conserver au mieux la composante basse fréquence et réduire l’amplitude de la composante haute fréquence. On se propose d’utiliser un filtre du premier ordre. - Proposer le schéma d’un filtre actif ou passif permettant de procéder à ce filtrage. On déterminera sa fonction de transfert et on justifiera que la fonction attendue est bien réalisée. On identifiera les avantages et inconvénients du circuit proposé. - Donner des valeurs aux composants retenus. Appeler le professeur (Appel 3) - Présenter oralement le protocole retenu. - Mettre en œuvre celui-ci et vérifier qualitativement et quantitativement que le filtre possède les propriétés attendues. Indications Pour l’étude quantitative, on pourra, par exemple, effectuer le tracé expérimental du diagramme de Bode en amplitude en utilisant un tableur, il peut être pertinent de superposer ce tracé à celui du diagramme de référence attendu. Il est aussi possible d’utiliser du papier millimétré (log-log par exemple). | S’APPROPRIER Comprendre les objectifs visés ANALYSER Proposer et/ou justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents COMMUNIQUER Rendre compte de façon orale ETRE AUTONOME, FAIRE PREUVE D’INITIATIVE Prendre des initiatives Travailler en équipe REALISER Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole. ANALYSER Définir les conditions d’utilisation des instruments de mesure, réaliser et régler les dispositifs expérimentaux dans les conditions de précision correspondant au protocole VALIDER Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus |
| 3. Mise en œuvre du filtrage. On désire vérifier que le filtre réalise bien la fonction souhaitée. Pour cela appliquer le signal de la partie I. sur le filtre de la partie II. et analyser qualitativement et quantitativement le signal de sortie. Indications Pour l’analyse qualitative, il faudra justifier aussi les positions relatives des signaux d’entrée et de sortie. Pour l’analyse quantitative, une analyse spectrale des signaux d’entrée et de sortie peut être pertinente. Elle peut s’effectuer à l’aide d’un oscilloscope ou bien à l’aide du logiciel «Latispro». | ANALYSER Utiliser un modèle adapté VALIDER Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats obtenus avec ceux attendus ETRE AUTONOME, FAIRE PREUVE D’INITIATIVE Prendre des initiatives, des décisions |

Annexe : exemple d’un compte-rendu